1. ARHITECTURA MICROPROCESOARELOR MIPS R2000/R3000

1.1. SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea de faţă urmăreşte familiarizarea cu arhitectura procesorului scalar RISC MIPS R2000, un exemplu tipic de maşină load/store. Pentru început se vor studia modurile de adresare, sintaxa asamblor, setul de instrucţiuni, partajarea memoriei. Lucrarea continuă cu descrierea detaliată a simulatorului SPIM/SAL, scris pentru uz didactic de către James Larus în cadrul Facultăţii de Calculatoare a Universităţii din Wisconsin, simulator care rulează programe executabile sau scrise în limbaj de asamblare MIPS R2000. În finalul lucrării sunt explicate două aplicaţii de complexitate medie şi propuse alte trei probleme pentru rezolvare având ca scop înţelegerea aspectelor arhitecturale specifice procesoarelor RISC şi formarea deprinderilor practice privind programarea în asamblare MIPS.

1.2. MEMENTO TEORETIC

Obiectivul declarat al procesorului MIPS este înalta performanţă obţinută prin pipelining, o implementare hardware uşoară şi compatibilitatea cu compilatoarele optimizate. Aceste scopuri conduc la instrucţiuni simple, moduri simple de adresare, formate de instrucţiuni de lungime fixă şi mulţi regiştrii.

Procesorul conţine 32 de regiştri de uz general şi un set de instrucţiuni bine proiectat care-l face o ţintă favorabilă pentru generarea codului într-un compilator. Pe lângă unitatea de procesare pentru întregi, procesorul MIPS conţine şi o colecţie de coprocesoare care îndeplinesc sarcini auxiliare sau operează asupra altor tipuri de date, cum ar fi numere în flotant.

Complexitatea programelor se datorează în primul rând instrucţiunilor care implică întârzieri: branch-uri (instrucţiuni de ramificaţie) şi load-uri (instrucţiuni cu referire la memorie) precum şi restricţiilor introduse de modurile de adresare. Un branch necesită doi cicli de întârziere, necesari stabilirii condiţiei de salt şi calculului de adresă ţintă. În al doilea ciclu, instrucţiunea imediat următoare branch-ului se execută. Această instrucţiune poate fi una utilă care s-ar executa în mod normal înainte de branch sau poate fi un simplu nop (no operation). Similar, un load întârziat necesită doi cicli, astfel că instrucţiunea imediat următoare load-ului nu va putea folosi valoarea din memorie.

MIPS ascunde complexitatea amintită mai sus, având implementat propriul asamblor (o maşină virtuală). Acest calculator virtual nu are load-uri şi branch-uri întârziate, în plus, are un set mai bogat de instrucţiuni decât hardware-ul actual. Asamblorul rearanjează instrucţiunile pentru a umple “delay slot-ul” - întârzierea pe care în mod normal ar fi introdus-o instrucţiunile întârziate (branch şi load). De asemenea, sunt simulate macroinstrucţiuni sau pseudoinstrucţiuni, prin generarea unor secvenţe scurte de instrucţiuni actuale (de bază).

SPIM/SAL este o portare pe WIN32S a SPIM, un simulator scris pentru uz didactic în Facultatea de Calculatoare a Universităţii din Wisconsin. WIN32S este o extensie pe 32 de biţi a sistemului Windows 3.1. Interfaţa programabilă cu aplicaţia a WIN32S este un subset al WIN32, un API suportat de sistemul de operare Windows NT. Aplicaţii ce folosesc WIN32S API, cum sunt SPIM/SAL, sunt compilate într-un format executabil numit executabil portabil (PE) care rulează fie pe Microsoft Windows 3.1. cu extensie WIN32S fie pe Microsoft Windows NT.

SPIM apare în două versiuni pentru sistemul de operare Linux: una simplă spim. (care rulează în mediu de comandă) şi o versiune superioară xspim care rulează pe un sistem X – Window (mult mai uşor de învăţat şi folosit deoarece comenzile sunt întotdeauna vizibile pe ecran şi afişează permanent conţinutul regiştrilor). Atât opţiunile din linia de comandă cat şi cele de interfaţare cu terminalul aferente versiunilor de SPIM pentru sistemul de operare Linux [VinFlor99] au corespondent în opţiunile de meniu ale simulatorului SPIMSAL.

SPIM S20 este un simulator care rulează programe pentru calculatoare RISC cu procesor MIPS R2000 / R3000. SPIM poate citi şi executa imediat fişiere scrise în limbaj de asamblare sau executabile MIPS. El conţine un debugger şi asigură câteva servicii specifice sistemelor de operare. SPIM este mult mai încet decât un calculator real (aproximativ 100 de ori). Totuşi, costul scăzut, larga aplicabilitate şi facilităţile didactice nu pot fi egalate de microprocesorul real.

Se pune deci întrebarea: “De ce folosim un simulator când mulţi utilizatori au staţii de lucru ce conţin cip-uri MIPS care sunt semnificativ mai rapide decât SPIM ?”

Un motiv ar fi că aceste staţii nu sunt universal folositoare. Un altul ar fi progresul spre calculatoare noi şi rapide, făcând aceste maşini demodate. Tendinţa curentă este de a face calculatoarele mai rapide prin execuţia concurentă a mai multor instrucţiuni. Aceasta face arhitecturile mai dificil de înţeles şi programat. În plus, simulatoarele pot asigura un mediu mai bun de programare decât o maşină existentă, deoarece ele pot detecta mai multe erori şi pot asigura mai multe caracteristici decât un calculator actual. Deci, simulatoarele sunt unelte folositoare în studierea calculatoarelor şi programelor care rulează pe ele. Deoarece sunt implementate software şi nu hardware, simulatoarele pot fi uşor modificate adăugând instrucţiuni noi, construind sisteme noi cum ar fi cele multiprocesor sau se pot colecta şi analiza date.

Implicit, SPIM simulează maşina virtuală cu un bogat set de instrucţiuni. Totuşi, el poate simula şi hardware-ul simplu. În continuare vom descrie maşina virtuală şi vom menţiona pe scurt caracteristicile care nu aparţin harware-ului existent.

Deşi SPIM este un simulator fidel calculatoarelor MIPS, unele lucruri nu sunt identice cu cele ale unui calculator adevărat. Cea mai evidentă diferenţă constă în sincronizarea instrucţiunilor şi sistemul de memorie. SPIM nu simulează memoria cache sau latenţa memoriei, şi nici nu reflectă exact întârzierile datorate operaţiilor în virgulă mobilă sau instrucţiunilor de înmulţire şi împărţire.

O caracteristică pe care o regăsim şi la maşinile reale este aceea că o pseudoinstrucţiune expandează în mai multe instrucţiuni maşină. Când rulăm pas cu pas programul sau examinăm memoria, instrucţiunile pe care le vedem sunt diferite de cele ale programului sursă. Corespondenţa dintre cele două seturi de instrucţiuni este simplă întrucât SPIM nu reorganizează instrucţiunile pentru a umple “delay slot-ul” [VinFlor99].

Referitor la ordinea octeţilor dintr-un cuvânt, SPIM operează atât cu ordinea “big-endian” cât şi “little-endian”. Ordinea octeţilor în cadru SPIM este identică cu ordinea de pe maşina pe care rulează simulatorul. De exemplu, pe o staţie DEC 3100, Intel Pentium II, SPIM foloseşte “little-endian”, în timp ce pe un MacIntosh, HP Bobcat sau Sun SPARC, ordinea folosită este “big-endian”.

1.3. DESFĂŞURAREA LUCRĂRII

1.3.1. SCHEMA BLOC ŞI REGIŞTRII PROCESORULUI MIPS R2000

Unitatea centrală de procesare a MIPS conţine 32 de regiştri generali numerotaţi de la 0 la 31. Registrul n este desemnat ca $n. Registrul $0 este întotdeauna cablat la valoarea 0. MIPS a stabilit un set de convenţii despre cum ar trebui folosiţi regiştrii. Aceste convenţii sunt principii călăuzitoare, care nu sunt forţate de către hardware. Totuşi, un program care violează aceste principii nu va funcţiona perfect cu un alt software.

Figura 1.1. Schema bloc a procesorului MIPS R2000

| Numele Regiştrilor | Numărul Regiştrilor | Utilizarea Regiştrilor |
| --- | --- | --- |
| Zero | 0 | Constanta 0. |
| at, k0, k1 | 1, 26, 27 | Rezervaţi sistemului de operare; nu trebuie folosiţi de către programele utilizator sau compilatoare. |
| v0, v1 | 2, 3 | Păstrează rezultatele returnate de funcţii în urma apelurilor sistem sau (în v0) - codul apelurilor sistem. |
| a0  a3 | 4  7 | Transmiterea primelor patru argumente rutinei apelate (restul argumentelor sunt puse pe stivă). |
| t0  t9 | 8  15, 24, 25 | Regiştrii de salvare ai rutinei apelante, memorează temporar valori care nu trebuie păstrate de-a lungul apelului. |
| s0  s7 | 16  23 | Regiştrii de salvare ai rutinei apelate, memorează valorile ce trebuie păstrate la ieşirea din proceduri. |
| gp | 28 | Pointer global care indică spre mijlocul unui bloc de 64K octeţi în segmentul de date statice, ce păstrează constante şi variabile globale. |
| sp | 29 | Indicator de stivă, care pointează pe prima locaţie liberă din stivă. |
| fp | 30 | Pointer de cadru |
| ra | 31 | Păstrează adresa de revenire dintr-o procedură după apelul instrucţiunii jal. |

Tabelul 1.1.

Regiştrii MIPS şi convenţii de utilizare

În plus, coprocesorul 0 conţine regiştrii care sunt folosiţi pentru tratarea excepţiilor, pe care îi prezentăm în tabelul 1.2.

| Numele Registrului | Numãr | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| BadVAddr | 8 | Adresa de memorie la care apare adresa virtuală care a produs excepţia. |
| Status | 12 | Conţine biţii de validare a întreruperii |
| Cause | 13 | Tipul excepţiei |
| EPC | 14 | Adresa instrucţiunii care a cauzat excepţia |

Tabelul 1.2.

Regiştrii coprocesorului 0

Aceşti regiştrii sunt o parte din setul de regiştrii ai coprocesorului 0 şi pot fi accesaţi prin instrucţiuni de genul: lcw0, mfc0, mtc0 şi swc0.

1.3.2. ORDINEA OCTEŢILOR ŞI MODURILE DE ADRESARE

Procesoarele pot numerota octeţii din interiorul unui cuvânt de 32 de biţi astfel încât octetul cu numărul cel mai mic este fie cel mai din stânga fie cel mai din dreapta. Convenţia folosită de către o maşină se numeşte ordinea octeţilor. Procesoarele MIPS pot opera fie cu ordinea octeţilor big-endian

| ## Byte # |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

sau

little-endian

| ## Byte # |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 | 0 |

Instrucţiunile de calcul operează doar cu valorile din registre. O maşină simplă asigură doar un singur mod de adresare a memoriei, şi anume modul indexat: c(rx), care foloseşte suma imediată dintre constanta c şi registrul rx ca o adresă. Maşinile virtuale asigură următoarele moduri de adresare pentru instrucţiunile load/store (vezi tabelul 1.3).

| FORMAT | CALCULUL ADRESEI |
| --- | --- |
| (Registru) | Conţinutul unui registru |
| Imm | Valoare imediată |
| Imm(registru) | Valoare imediată + Conţinutul registrului |
| Symbol | Adresa simbolului |
| Symbol imm | Adresa simbolului + sau – Valoarea imediată |
| Symbol imm(registru) | Adresa simbolului + sau - (Valoarea imediată + Conţinutul registrului) |

Tabelul 1.3.

Modurile de Adresare la MIPS R2000/R3000

- Majoritatea instrucţiunilor load şi store operează doar cu date aliniate. O dată este aliniată dacă adresa sa de memorie este un multiplu a mărimii sale în octeţi. De aceea, un obiect de jumătate de cuvânt trebuie să fie memorat la adrese pare iar obiecte pe un cuvânt trebuie memorate la adrese care sunt multiplu de 4. Totuşi, MIPS asigură unele instrucţiuni pentru manipularea datelor nealiniate (lwl, lwr, swl şi swr).

1.3.3. SINTAXA ASAMBLOR

Limbajul de asamblare este un limbaj de programare, principala sa deosebire faţă de limbajele de nivel înalt, cum sunt BASIC, PASCAL şi C/C++, fiind aceea că el oferă doar câteva tipuri simple de comenzi şi date. Limbajele de asamblare nu specifică tipul valorilor păstrate în variabile, lăsând programatorul să aplice asupra lor operaţiile potrivite.

- Comentariile în fişiere de asamblare încep cu simbolul #. Orice urmează acestui caracter până la sfârşitul liniei este ignorat. Identificatorii sunt o secvenţă de caractere alfanumerice, linie de subliniere (underbars), şi punct, şi să nu înceapă cu un număr. Opcode-ul instrucţiunilor sunt cuvinte rezervate care nu pot fi folosite ca identificatori. Etichetele sunt declarate prin aşezarea lor la începutul unei linii urmate de caracterul ‘:’.

- Exemplu:

- .data

- item:	.word 1

- .text

- .globl main	# Trebuie să fie global

- main:	lw $t0, item

- Numerele sunt implicit în baza 10. Dacă sunt precedate de caracterul 0x, ele sunt interpretate în sistemul de numeraţie hexazecimal. Deci, 256 şi 0x100 semnifică aceeaşi valoare.

- Şirurile sunt încadrate de ghilimele ‘”’. Caracterele speciale din şiruri urmează convenţia limbajului C. Astfel:

- linie nouă	\n

- tab		\t

- ghilimele	\”

- Prezentăm, în continuare, câteva din directivele de asamblare ale MIPS.

.align n - aliniază datele următoare într-un domeniu de 2n octeţi. De exemplu,

.align 2 aliniază valorile următoare într-un domeniu limitat de 1 cuvânt (word).

.align 0 dezactivează automat alinierea datorată directivelor .half, .word, .float şi .double până la următoarea directivă .data sau .kdata.

.asciiz str - memorează şirul str în memorie împreună cu terminatorul null.

.byte b1, ..., bn -  memorează n valori în octeţi succesivi în memorie.

.data <addr> - numere (articole) ulterioare sunt memorate în segmentul de date. Dacă argumentul opţional addr este prezent, valorile ulterioare sunt memorate începând de la adresa addr.

.double d1, ..., dn -  memorează cele n numere în flotant dublă precizie în locaţii succesive de memorie.

.float f1, ..., fn - memorează cele n numere în flotant simplă precizie în locaţii succesive de memorie.

.globl sym - declară simbolul sym ca global şi poate fi referit din alte fişiere.

.half h1, ...,hn - memorează n locaţii de 16 biţi în semicuvinte succesive în memorie.

.kdata <addr> - date succesive sunt memorate în segmentul de date al kernel-ului. Dacă argumentul opţional addr este prezent, datele ulterioare sunt memorate începând cu adresa addr.

.ktext <addr> - date succesive sunt memorate în segmentul de text al kernel-ului. Dacă argumentul opţional addr este prezent, datele ulterioare sunt memorate începând cu adresa addr.

.set noat .set at - a doua directivă revalidează avertismentele. Întrucât instrucţiunile false expandează în cod care foloseşte registrul $1, programatorii trebuie să fie foarte atenţi când părăsesc valorile din registru.

.space n  -  alocă n octeţi de spaţiu în segmentul curent.

.text <addr> - valori ulterioare sunt puse în segmentul de text. Dacă argumentul opţional addr este prezent, atunci valorile sunt memorate începând cu această adresă.

.word w1, ..., wn - memorează cuvinte de 32 de biţi în locaţii succesive de memorie.

1.3.4. FORMATUL INSTRUCŢIUNILOR ŞI SETUL DE INSTRUCŢIUNI AL PROCESORULUI MIPS R2000

Prezentăm în continuare, atât instrucţiuni implementate în hardware-ul real al MIPS cât şi pseudoinstrucţiuni oferite de asamblorul MIPS. Cele două tipuri de instrucţiuni se disting uşor. Instrucţiunile reale sunt descrise de câmpuri reprezentate binar. De exemplu:

add Rd, Rs,

Rt

| 0 | Rs | Rt | Rd | 0 | 0x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

adunare cu depăşire (overflow)

Instrucţiunea add constă din 6 câmpuri. Dimensiunea fiecărui câmp în biţi este indicată de numerele de sub câmp. Această instrucţiune începe cu 6 biţi de 0. Urmează codificarea registrului sursă pe 5 biţi, registru tampon şi registrul destinaţie tot pe 5 biţi. Un alt câmp general este Imm16, care este o constantă imediată pe 16 biţi. Formatul de mai sus se numeşte R-tip şi este o particularizare a formatului general următor:

| op | Rs | Rt | Rd | shamt | funct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

Câmpurile au următoarea semnificaţie:

- Op – operaţia instrucţiunii

- Rs – primul registru sursă, operand al instrucţiunii

- Rt – al doilea registru sursă

- Rd – registrul destinaţie; păstrează rezultatul operaţiei

- Shamt – cantitate de deplasare (shiftare)

- Func - funcţia prin care se selectează varianta operaţiei din câmpul op.

Un al doilea tip de format de instrucţiuni este I-tip şi este folosit de către instrucţiunile de transfer. Câmpurile formatului sunt următoarele:

| op | Rs | Rt | Address |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | 5 | 16 |

Deşi multiplele formate complică hardware-ul, prin păstrarea unor formate similare se poate reduce această complexitate. De exemplu, primele trei câmpuri ale formatelor prezentate mai sus (R-tip şi I-tip) sunt identice, iar dimensiunea celui de-al patru-lea câmp al formatului I-tip este egal cu suma ultimelor trei câmpuri ale R-tip. Formatele se disting prin valorile din primul câmp.

Un al treilea format pentru instrucţiunile MIPS se numeşte J-tip, care constă dintr-un câmp operaţie pe 6 biţi şi unul de adresă de 26 de biţi.

| op | Address |
| --- | --- |
| 6 | 26 |

Pseudoinstrucţiunile urmează aproximativ aceeaşi convenţie, dar omit informaţia de codificare a instrucţiunilor. Astfel, Src2 este fie registru fie constantă imediată. Asamblorul va transforma forma generală a unei instrucţiuni (Ex. add) în una intermediară (addi) dacă cel de-al doilea parametru este o constantă imediată.

1.3.4.1. INSTRUCŢIUNI ARITMETICE ŞI LOGICE

abs Rdest, Rsrc

Valoare absolută

Pune valoarea absolută a întregului aflat în registrul sursă în registrul destinaţie.

add Rdest, Rsrc1, Src2

addi Rdest, Rsrc1, Imm

addu Rdest, Rsrc1, Src2

addiu Rdest, Rsrc1, Imm

Adunare cu depăşire (overflow)

Adunare imediată cu depăşire

Adunare fără depăşire

Adunare imediată fără depăşire

Calculează suma întregilor din regiştrii Rsrc1 şi Src2 sau Imm, şi depune rezultatul în Rdest.

and Rdest, Rsrc1, Src2

andi Rdest, Rsrc1, Imm

ŞI logic

ŞI logic cu o constantă imediată

Pune în registrul Rdest rezultatul obţinut în urma operaţiei SI logic dintre întregii din regiştrii Rsrc1 şi Src2.

and Rdest, Rsrc1, Src2

andi Rdest, Rsrc1, Imm

ŞI logic

ŞI logic cu o constantă imediată

Pune în registrul Rdest rezultatul obţinut în urma operaţiei SI logic dintre întregii din regiştrii Rsrc1 şi Src2.

div Rsrc1, RSrc2

divu Rsrc1, RSrc2

Împărţire cu depăşire

Împărţire fără depăşire

Împarte conţinutul celor două registre. Câtul este depus în registrul LO şi restul în registrul HI. De remarcat că, dacă un operand este negativ, restul este nespecificat într-o arhitectură MIPS şi depinde de convenţia maşinii pe care este rulat programul.

div Rdest, Rsrc1,Src2

divu Rdest, Rsrc1,Src2

Împărţire cu depăşire

Împărţire fără depăşire

Pune câtul împărţirii întregi dintre Rsrc1 şi Src2 în registrul destinaţie Rdest.

mul Rdest, Rsrc1,Src2

mulou Rdest, Rsrc1,Src2

mulo Rdest, Rsrc1,Src2

Înmulţire fără depăşire

Înmulţire fără semn cu depăşire

Înmulţire cu depăşire

Pune în registrul Rdest rezultatul obţinut în urma înmulţirii dintre întregii din regiştrii Rsrc1 şi Src2.

mult Rsrc1, Rsrc2

multu Rsrc1, Rsrc2

Înmulţire

Înmulţire fără semn

Înmulţeşte conţinutul celor două registre. Partea mai puţin semnificativă a rezultatului e depusă în registrul LO, iar cea semnificativă în registrul HI.

not Rdest, Rsource

NOT

Pune negaţia logică a întregului din registrul Rsource  în registrul Rdest.

or Rdest, Rsrc1, Src2

ori Rdest, Rsrc1, Imm

OR

OR imediat

Rezultatul operaţiei SAU logic a întregilor din registrele Rsrc1 şi Src2 (sau Imm) este depus în registrul Rdest.

rem Rdest, Rsrc1, Src2

remu Rdest, Rsrc1, Src2

Rest

Rest fără semn

Pune restul împărţirii dintre valoarea întreagă aflată în registrul Rsrc1 la cea din Src2, în registrul Rdest. Dacă un operand este negativ, restul este nespecificat pentru o arhitectură MIPS şi depinde de convenţiile maşinii pe care rulează programul.

rol Rdest, Rsrc1, Src2

ror Rdest, Rsrc1, Src2

Roteşte la stânga

Roteşte la dreapta

Roteşte la stânga sau dreapta conţinutul registrului Rsrc1, cu distanţa indicată de registrul Src2 şi pune rezultatul în registrul destinaţie.

sll Rdest, Rsrc1, Src2

Deplasează logic la stânga variabil

sra Rdest, Rsrc1, Src2

Deplasează aritmetic la dreapta

srl Rdest, Rsrc1, Src2

Deplasează logic la dreapta variabil

Deplasează la stânga sau dreapta conţinutul registrului Rsrc1, cu distanţa indicată de registrul Src2 şi pune rezultatul în registrul destinaţie.

sub Rdest, Rsrc1, Src2

subu Rdest, Rsrc1, Src2

Scădere cu depăşire

Scădere fără depăşire

Diferenţa dintre întregii din registrele Rsrc1 şi Src2 este depusă în registrul destinaţie.

xor Rdest, Rsrc1, Src2

xori Rdest, Rsrc1, Imm

XOR

XOR imediat

Calculează XOR logic dintre întregii din regiştrii Rsrc1 şi Src2(sau Imm), rezultatul fiind depus în Rdest.

1.3.4.2. INSTRUCŢIUNI CU REFERIRE LA MEMORIE ŞI MANIPULARE A CONSTANTELOR

la Rdest, address

Încărcare adresă

Încarcă adresa calculată, valoarea adresei nu conţinutul locaţiei, în registrul Rdest.

lb Rdest, address

lbu Rdest, address

Încărcare octet

Încărcare octet fără semn

Încarcă octetul de la adresa address în registrul destinaţie (şi extensia de semn).

ld Rdest, address

Încărcare dublu cuvânt

Încarcă 8 octeţi de la adresa address în regiştrii Rdest şi Rdest+1.

lh Rdest, address

Încărcare semicuvânt

lhu Rdest, address

Încărcare semicuvânt fără semn

Încarcă 2 octeţi (un semicuvânt de 32 biţi) de la adresa address în registrul destinaţie precum şi extensia de semn.

lw Rdest, address

Încărcare cuvânt

Încarcă un cuvânt de 4 octeţi de la adresa address în registrul Rdest.

lwcz Rdest, address

Încărcare cuvânt în coprocesor

Încarcă un cuvânt de 4 octeţi de la adresa address în unul din regiştrii coprocesorului z(0-3).

lwl Rdest, address

lwr Rdest, address

Încărcare din stânga a cuvântului

Încărcare din dreapta a cuvântului

Încarcă în registrul destinaţie octeţii din stânga sau dreapta ai unui cuvânt în cazul unei adrese posibil nealiniate.

sb Rsource, address

Memorare octet

Memorează octetul mai puţin semnificativ al registrului sursă la adresa specificată de address.

sd Rsource, address

Memorare dublu cuvânt

Memorează 8 octeţi (conţinutul regiştrilor Rsource şi Rsource +1) la adresa indicată de address.

sh Rsource, address

Memorare semicuvânt

Memorează primii doi octeţi mai puţin semnificativi al registrului sursă la adresa specificată de address.

sw Rsource, address

Memorare cuvânt

Memorează cuvântul din registrul sursă la adresa address.

swcz Rsource, address

Memorare cuvânt din coprocesor

Memorează cuvântul din Rsource al coprocesorului z la adresa address.

swl Rsource, address

Memorare porţiune stângă din cuvânt

swr Rsource, address

Memorare porţiune dreaptă din cuvânt

Memorează octeţii din stânga sau dreapta ai registrului sursă în cazul unei posibile nealinieri a adresei.

li Rdest, Imm

Încărcare imediată

Transferă constanta imediată în registrul destinaţie.

li.d FRdest, float

Încărcare constantă imediată dublă precizie

Transferă un număr în virgulă mobilă dublă precizie în regiştrii flotanţi FRdest şi FRdest +1.

li.s FRdest, float

Încărcare constantă imediată simplă precizie

Transferă un număr în flotant simplă precizie în registrul flotant FRdest.

lui Rdest, integer

Încărcare constantă întreagă

Încarcă semicuvântul mai puţin semnificativ al unui întreg în semicuvântul semnificativ al registrului destinaţie. Cei mai puţin semnificativi biţi ai registrului sunt 0.

1.3.4.3. INSTRUCŢIUNI DE ÎNTRERUPERI ŞI EXCEPŢII

rfe

Revenire din excepţie

Reface registrul de stare al programului.

syscall

Apel sistem

Registrul $v0 conţine numărul apelului.

break n

Excepţia n

Cauzează excepţia n. Excepţia 1 este rezervată debugger-ului.

nop

Nici o operaţie

Nu execută nimic.

1.3.4.4. INSTRUCŢIUNI DE COMPARAŢIE

În toate instrucţiunile de mai jos, Src2 poate fi fie registru fie valoare imediată.

seq Rdest, Rsrc1, Src2

sge Rdest, Rsrc1, Src2

sgt Rdest, Rsrc1, Src2

sle Rdest, Rsrc1, Src2

slt Rdest, Rsrc1, Src2

slti Rdest, Rsrc1, Imm

sne Rdest, Rsrc1, Src2

Setează flag în caz de egalitate

Setează flag pe relaţia de mai mare sau egal

Setează flag pe relaţia de mai mare strict

Setează flag pe relaţia de mai mic sau egal

Setează flag pe relaţia de mai mic strict

Setează flag pe relaţia de mai mic strict decât valoarea imediată

Setează flag în caz de inegalitate

Setează registrul destinaţie la valoarea 1 dacă operanzii Rsrc1 şi Src2 (sau Imm) sunt în relaţia specificată şi 0 altfel. Comparaţiile pot fi cu sau fără semn.

1.3.4.5. INSTRUCŢIUNI DE SALT ŞI RAMIFICAŢIE

În toate instrucţiunile de mai jos, Src2 poate fi fie registru fie valoare imediată (întreg). Instrucţiunile de salt folosesc un câmp offset pe 16 biţi cu semn. Deci pot exista salturi de 215 instrucţiuni “înainte” şi 215 “înapoi”. Instrucţiunea jump conţine un câmp de adresă de 26 de biţi. Offset-ul instrucţiunilor nu este precizat, el fiind înlocuit cu eticheta. Acest lucru se întâmplă în majoritatea limbajelor de asamblare deoarece distanţa dintre instrucţiuni este dificil de calculat când pseudoinstrucţiunile expandează în câteva instrucţiuni reale.

b label

Instrucţiunea branch

Se execută salt necondiţionat la eticheta label.

bczt label

bczf label

Branch pe condiţie adevărată în coprocesor

Branch pe condiţie falsă în coprocesor

Se execută salt condiţionat la eticheta label dacă condiţia din registrul coprocesorului este adevărată (sau falsă).

beq Rsrc1, Src2, label

bge Rsrc1, Src2, label

bgt Rsrc1, Src2, label

ble Rsrc1, Src2, label

blt Rsrc1, Src2, label

bne Rsrc1, Src2, label

Branch pe egalitate

Branch pe condiţie de mai mare sau egal

Branch pe condiţie de mai mare strict

Branch pe condiţie de mai mic sau egal

Branch pe condiţie de mai mic strict

Branch pe neegalitate

Salt condiţionat la eticheta label dacă conţinuturile celor două registre sunt în relaţia respectivă. Comparaţia poate fi cu semn sau fără semn.

beqz Rsource, label

bgez Rsource, label

bgezal Rsource, label

bltz Rsource, label

bnez Rsource, label

bltzal Rsource, label

bgtz Rsource, label

blez Rsource, label

Branch pe egalitate cu zero

Branch pe condiţie de mai mare sau egal cu zero

Branch pe condiţie de mai mare sau egal cu zero şi salvare legatură

Branch pe condiţie de mai mic strict decât zero

Branch pe neegalitate cu zero

Branch pe mai mic strict decât zero şi salvare legătură

Branch pe condiţie de mai mare strict decât zero

Branch pe condiţie de mai mic sau egal decât zero

Salt condiţionat la eticheta label dacă conţinutul registrului sursă îndeplineşte condiţiile respective. În plus unele instrucţiuni salvează adresa următoarei instrucţiuni în registrul 31.

j label

Jump

Salt necondiţionat la etichetă.

jal label

jalr Rsource

Jump şi salvare legătură

Jump şi salvare legătură prin registru

Salt necondiţionat la etichetă sau la adresa specificată de registrul sursă. Adresa următoarei instrucţiuni e salvată în registrul 31. Deci un CALL/RET se transformă în JAL/JR $31.

jr Rsource

Jump la adresa din registru

Salt necondiţionat la adresa specificată de registrul sursă.

1.3.4.6. INSTRUCŢIUNI DE TRANSFER

move Rdest, Rsource

Transfer

Transferă conţinutul registrului sursă în registrul destinaţie.

Rezultatul obţinut în urma execuţiei instrucţiunilor de înmulţire şi împărţire este depus în doi regiştrii suplimentari, HI şi LO. Aceste instrucţiuni transferă valori în şi din regiştrii. Instrucţiunile de înmulţire, împărţire şi rest, descrise anterior (vezi 1.3.4.1.), sunt pseudoinstrucţiuni care fac să apară ca şi cum unităţile de execuţie respective operează cu regiştrii generali şi detectează condiţii de eroare cum ar fi împărţire cu 0 sau depăşire de domeniu.

mfhi Rdest

mflo Rdest

Transferă din HI

Transferă din LO

Mută conţinutul registrului HI sau LO în registrul destinaţie.

mthi Rdest

mtlo Rdest

Transferă în HI

Transferă în LO

Mută conţinutul registrului HI sau LO în registrul destinaţie.

Fiecare coprocesor are propriul său set de registre. Următoarele instrucţiuni transferă valori între aceste registre şi registrele procesorului.

mfcz Rdest, Copsource

Transfer din coprocesor z

Mută conţinutul registrului Copsource al coprocesorului z în registrul destinaţie Rdest.

mfc1.d Rdest, FRsrc1

Transfer dublu cuvânt flotant din coprocesorul 1

Transferă conţinutul registrelor flotante FRsrc1 şi FRsrc1+1 în registrele procesorului Rdest şi Rdest+1.

mtcz Rsource, Copdest

Transfer în coprocesor z

Mută conţinutul registrului Rsource al procesorului în registrul Copdest al coprocesorului z.

Notă:

Instrucţiunile scrise cu litere aldine se vor întâlni mai des în practică.

1.3.4.7. INSTRUCŢIUNI ÎN VIRGULĂ MOBILĂ

Calculatorul MIPS are un coprocesor (notat cu 1) care operează în virgulă mobilă simplă precizie (valori pe 32 biţi) şi dublă precizie (valori pe 64 biţi). Acest coprocesor are proprii săi regiştri, care sunt numerotaţi $f0 - $f31. Deoarece aceste registre sunt doar pe 32 de biţi, sunt necesare două dintre ele pentru a păstra rezultatul în dublă precizie. Pentru a simplifica lucrurile, operaţiile în virgulă mobilă folosesc doar registre numerotate par - chiar şi instrucţiunile care operează în simplă precizie. Valorile sunt transferate în şi din aceste registre pe cuvinte de 32 biţi prin instrucţiunile: lwc1, swc1, mtc1 şi mfc1 (descrise anterior) şi l.s, l.d, s.s şi s.d pseudoinstrucţiuni descrise în continuare. Flagul setat de către operaţiile de comparaţie este citit de procesor prin instrucţiunile bc1t şi bc1f. În toate instrucţiunile de mai jos FRdest, FRsrc1, FRsrc2 şi FRsource sunt regiştrii flotanţi.

abs.d FRdest, FRsource

abs.s FRdest, FRsource

Valoare absolută registru flotant simplă precizie

Valoare absolută registru flotant dublă precizie

Calculează valoarea absolută a registrului sursă flotant simplă (sau dublă) precizie şi pune rezultatul în registrul destinaţie.

add.d FRdest, FRsrc1, FRsrc2

add.s FRdest, FRsrc1, FRsrc2

Adunare în dublă precizie

Adunare în simplă precizie

Calculează suma celor doi regiştri sursă în simplă sau dublă precizie şi pune rezultatul în registrul destinaţie.

c.le.d FRsrc1, FRsrc2

c.le.s FRsrc1, FRsrc2

Comparaţie pe relaţie de mai mic sau egal în dublă precizie

Comparaţie pe relaţie de mai mic sau egal în simplă precizie

Se setează flagul condiţie în flotant pe true dacă FRsrc1 este mai mic sau egal decât FRsrc2.

cvt.d.s FRdest, FRsource

cvt.d.w FRdest, FRsource

Conversie din simplă în dublă precizie

Conversie din întreg în dublă precizie

Converteşte un număr în simplă precizie (sau un întreg) aflat în registrul FRsource în dublă precizie şi pune rezultatul în registrul FRdest.

cvt.s.d FRdest, FRsource

cvt.s.w FRdest, FRsource

Conversie din dublă în simplă precizie

Conversie din întreg în simplă precizie

Converteşte un număr în dublă precizie (sau un întreg) aflat în registrul FRsource în simplă precizie şi pune rezultatul în registrul FRdest.

cvt.w.d FRdest, FRsource

cvt.w.s FRdest, FRsource

Conversie din dublă precizie în întreg

Conversie din simplă precizie în întreg

Converteşte un număr în dublă (sau simplă) precizie aflat în registrul FRsource în întreg şi pune rezultatul în registrul FRdest.

div.d FRdest, FRsrc1, FRsrc2

div.s FRdest, FRsrc1, FRsrc2

Împărţire în dublă precizie

Împărţire în simplă precizie

Calculează câtul împărţirii celor doi regiştri FRsrc1 şi FRsrc2 şi pune rezultatul în registrul FRdest.

l.d FRdest, address

l.s FRdest, address

Încărcare valoare dublă precizie de la adresă

Încărcare valoare simplă precizie de la adresă

Încarcă o valoare în dublă (sau simplă) precizie de la adresa specificată.

mov.d FRdest, FRsource

mov.s FRdest, FRsource

Transferă valoare dublă precizie

Transferă valoare simplă precizie

Transferă o valoare dublă (sau simplă) precizie din registrul sursă în cel destinaţie.

mul.d FRdest, FRsrc1, FRsrc2

mul.s FRdest, FRsrc1, FRsrc2

Înmulţire în dublă precizie

Înmulţire în simplă precizie

Calculează produsul celor doi regiştri FRsrc1 şi FRsrc2 şi pune rezultatul în registrul FRdest.

s.d FRdest, address

s.s FRdest, address

Memorare valoare dublă precizie la adresă

Memorare valoare simplă precizie la adresă

Scrie o valoare în dublă (sau simplă) precizie la adresa specificată.

sub.d FRdest, FRsrc1, FRsrc2

sub.s FRdest, FRsrc1, FRsrc2

Scădere în dublă precizie

Scădere în simplă precizie

Calculează diferenţa celor doi regiştrii FRsrc1 şi FRsrc2 şi pune rezultatul în registrul FRdest.

1.3.5. UTILIZAREA MEMORIEI ŞI CONVENŢII DE APEL

Figura 1.2. Harta de memorie a microprocesorului MIPS R2000

Organizarea memoriei în sistemele MIPS este conveţională. Spaţiul de adresă al unui program este compus din trei părţi. Prima zonă din spaţiul de adresă utilizator (începe la 0x400000) este segmentul text, care memorează instrucţiunile programului. Deasupra segmentului de text este segmentul de date (începând de la adresa 0x1000000) şi este împărţită în două părţi. Zona de date statică conţine obiecte a căror mărime şi adresă sunt cunoscute de către compilator şi link-editor. Imediat, deasupra acestei zone se află datele dinamice. La alocarea spaţiului dinamic de memorie pentru un program (prin malloc şi apelul sistem sbrk) marginea superioară a segmentului de date se deplasează în sus. La marginea superioară a spaţiului de adresă (0x7fffffff) este stiva de program, care creşte în jos, spre segmentul de date.

Un cadru constă în memoria dintre indicatorul de cadru ($fp), care pointează la cuvântul imediat următor ultimului argument transmis pe stivă, şi indicatorul de stivă ($sp), care pointează la primul cuvânt liber pe stivă. Tipic pentru sistemele UNIX, stiva creşte în jos de la adrese de memorie mai mari, astfel încât indicatorul de cadru este deasupra indicatorului de stivă.

Pentru a efectua un apel sunt necesari următorii paşi:

- Transmiterea argumentelor. Prin convenţie, primele patru argumente sunt transferate în regiştrii $a0 - $a3 (chiar unele compilatoare mai simple simplifică această convenţie şi transferă toate argumentele pe stivă). Argumentele rămase sunt puse pe stivă.

- Salvează regiştrii $t0 - $t9.

- Execută instrucţiunea jal.

În subrutina apelată sunt necesari următorii paşi:

- Se determină cadrul de stivă prin scăderea indicatorului de cadru din indicatorul de stivă.

- Salvează regiştrii $s0 - $s7 în cadru. Registrul $fp este întotdeauna salvat, iar $ra e necesar a fi salvat doar când subrutina apelează alte subrutine.

- Stabileşte indicatorul de cadru prin adăugarea dimeniunii cadrului de stivă la adresa din $sp.

În final, la revenirea din subrutină, rezultatul unei funcţii este plasat în registrul $v0 şi se execută următorii paşi:

- Restaurează toţi regiştrii care au fost salvaţi la intrarea în subrutină.

- Reface cadrul de stivă prin scăderea dimensiunii cadrului din $sp.

- Se revine la adresa specificată de registrul $ra.

Stiva

| Old $ra Old $fp | Main |
| --- | --- |
| Old $ra Old $fp Old $a0 | Fact(4) |
| Old $ra Old $fp Old $a0 | Fact(3) |
| Old $ra Old $fp Old $a0 | Fact(2) |
| Old $ra Creşterea stivei Old $fp Old $a0 | Fact(1) |

Figura 1.3. Imaginea stivei pentru calculul valorii fact(4)

1.3.6. APELURI SISTEM

SPIM asigură un mic set de servicii ale sistemului de operare prin instrucţiuni (syscall) – apeluri sistem. Pentru a apela un serviciu, programul încarcă codul apelului în registrul $v0 şi argumentele în registrele $a0 ... $a3 (sau $f12 pentru valori în flotant). Apelurile sistem care returnează valori pun rezultatele în registrele $v0 sau $f0 pentru operaţii în flotant.

| Serviciul | Cod Apel Sistem | Argumentele | Rezultatul |
| --- | --- | --- | --- |
| Print_int | 1 | $a0 = integer |  |
| Print_float | 2 | $f12 = float |  |
| Print_double | 3 | $f12 = double |  |
| Print_string | 4 | $a0 = string |  |
| Read_int | 5 |  | Integer (în $v0) |
| Read_float | 6 |  | Float (în $f0) |
| Read_double | 7 |  | Double (în $f0) |
| Read_string | 8 | $a0 = buffer, $a1 = lungimea |  |
| Sbrk | 9 | $a0 = cantitate | Adresa (în $v0) |
| Exit | 10 |  |  |
| Print_char | 11 | $a0 = codul ASCII al caracterului ’\n’ |  |
| Read_char | 12 |  | Codul ASCII al caracterului citit de la tastatură se depune în $v0 |

# Tabelul 1.4.

Servicii Sistem

Sbrk întoarce un pointer la un bloc de memorie ce conţine n octeţi, iar exit opreşte rularea programului.

Programele care folosesc aceste apeluri sistem pentru a citi de la terminal nu trebuie să folosească dispozitive de mapare a memoriei.

Exemplul 1.

Pentru exemplificare vom scrie codul necesar afişării unui mesaj de tipul: “soluţia corectă = 10”.

.data

str:

.asciiz “soluţia corectă =”

.text

li	$v0, 4			# codul apelului sistem pentru afişare de string

la	$a0, str		# adresa şirului de tipărit

syscall			# afişează şirul

li	$v0, 1			# codul apelului sistem pentru afişare de

# întreg

li	$a0, 10			# valoarea întreagă de tipărit

syscall			# afişează valoarea

În momentul rulării secvenţei de instrucţiuni vom observa că instrucţiunea li $v0, 4 – care este de fapt o pseudoinstrucţiune, este înlocuită de instrucţiunea ori $2, $0, 4; instrucţiunea de încărcare imediată în registru se obţine printr-o operaţie de SAU între registrul 0, care este întotdeauna 0, şi valoarea respectivă.

Adresa etichetei str, unde începe şirul de date este 10010000h. Reamintim că, segmentul de date începe la adresa 10000000h, iar compilatorul MIPS memorează variabilele globale în primii 64 Kocteţi, deoarece aceste variabile sunt mai frecvent accesate decât alte date globale.

Exemplul 2.

Următoarea secvenţă va afişa pe ecran mesajul: “Daţi un şir de caractere: ” şi aşteaptă tastarea unui string de la tastatură.

.data

d3:

.asciiz "Tastaţi un şir de caractere: "

d4:

.space 50

.text

la $a0, d3	       # adresa şirului de tipărit

li $v0, 4		       # codul apelului sistem pentru afişare de string

syscall		       # afişează şirul

la $a0, d4	       # adresa unde se va memora şirul

li $a1, 50	       # lungimea maximă a şirului

li $v0, 8                    # codul apelului sistem pentru citire string de la

# tastatură

syscall		       # se citeşte şirul

done		       # se revine din program

1.3.7. PSEUDOINSTRUCŢIUNI FOLOSITE ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE MIPS

Prezentăm în continuare câteva din pseudoinstrucţiunile pe care le vom întâlni în lucrările de laborator ulterioare. Pseudoinstrucţiunile sunt asemănătoare cu instrucţiuni din limbajul C, cum ar fi cele de afişare caractere, valori întregi, şiruri de caractere, citire de la tastatură a valori de diverse tipuri (int, char, string).

- Afişare string pe consolă:

puts label	-	are ca argument eticheta de la care se va afişa şirul de caractere

- Afişare caracter pe consolă:

putc vchar	         -	are ca argument caracterul care se va afişa pe

consolă

- Afişare număr întreg pe consolă:

puti $a0	-	are ca argument registrul al cărui conţinut este numărul care se va afişa pe consolă

- Citire caracter de la tastatură:

getc $a0	-	are ca argument registrul în care se va încărca codul ASCII al caracterului citit

- Citire întreg de la tastatură:

geti $a0	-	are ca argument registrul în care se va încărca valoarea întreagă citită

- Terminare program:

done		        - nu are argumente şi determină încheierea

programului

- Apel sistem:

syscall	 - nu are argumente şi determină un apel sistem de citire de la tastatură/ afişare pe consolă sau terminare program

1.3.8. GHID DE UTILIZARE AL SIMULATORULUI

Când pornim simulatorul pe ecran apare fereastra din figura 1.4. Pasul următor ar fi încărcarea unui fişier care urmează a fi executat. Se selectează opţiunea Load din meniul File, care va declanşa apariţia ferestrei de selecţie a fişierelor. SPIM/SAL acceptă fişiere cu extensia “.s”, care sunt fişiere în limbaj de asamblare MIPS. Fişierul selectat este analizat sintactic, iar tipurile de erori depistate sunt scrise în fereastra Sesiune. Încărcarea fişierelor se poate face totodată şi din linia de comandă.

Pentru reluarea unui program sau încărcarea unui nou fişier e necesară reiniţializarea  stărilor maşinii şi a regiştrilor. Se selectează opţiunea Clear din meniul File. Există trei posibilităţi: ştergerea ferestrei consolă, a regiştrilor sau a memoriei.

Figura 1.4. SPIMSAL: Interfaţa cu utilizatorul

Execuţia programului poate fi realizată în mod continuu sau pas cu pas. Pentru această a doua variantă, se selectează Step din meniul Execute. Pe ecran apare o cutie de dialog care permite selecţia adresei de start şi numărul de paşi în care se execută. Cutia de dialog rămâne deschisă până la închiderea ei. Concomitent instrucţiunile sunt reflectate în fereastra Sesiune, atât instrucţiunile cât şi adresa lor.

Managementul operaţiilor de întrerupere execuţie program (breakpoint) se face prin selecţia opţiunii Breakpoint din meniul Execute. O cutie de dialog va apare pe ecran din care se va selecta operaţia şi adresa ţintă pentru operaţia de breakpoint. În cazul selecţiei unei adrese la care nu există instrucţiuni se generează un mesaj de eroare în fereastra Sesiune. Când este întâlnit un punct de întrerupere în execuţia programului, programul se opreşte şi apare o cutie de dialog care permite una din opţiunile: de continuare sau oprire a programului.

Stabilirea unei date se face alegând opţiunea Set din meniul Data. O cutie de dialog va apărea pe ecran şi prin intermediul ei se va specifica adresa unde vrem să scriem şi data pe care o setăm la adresa respectivă.

Afişarea unei date în fereastra Sesiune se face prin selectarea opţiunii Print din meniul Data. O cutie de dialog va permite alegerea domeniului de adrese.

- Din meniul Options se poate alege modul de lucru simplu al asamblorului MIPS - Bare şi Quiet pentru a nu afişa mesaje la excepţie. Prin selecţia opţiunii Save Settings din meniul Options  se salvează aceste moduri de funcţionare ale simulatorului SPIM în fişierul de iniţializare al Windows-ului - win.ini.

SPIM/SAL oferă permanent cinci ferestre: fereastra principală, fereastra Sesiune, fereastra Consolă, fereastra Registru şi fereastra Memorie. Fiecare are anumite caracteristici:

Fereastra principală este o fereastră simplă care conţine un meniu. Ea poate fi redimensionată, minimizată, maximizată şi închisă.

Fereastra Sesiune este o fereastră copil care obişnuieşte să afişeze mesaje sistem. Este singura fereastră copil care este iniţial vizibilă. Ea poate fi maximizată, minimizată, redimensionată, ascunsă sau derulată. Există un buffer de dimensiune fixă asociat ferestrei sesiune. Cele mai recent scrise mesaje din fereastră sunt pierdute la fel ca şi mesajele sosite după ce capacitatea buffer-ului s-a atins.

Fereastra Memorie este o fereastră copil care obişnuieşte să afişeze conţinutul memoriei. Există o secţiune separată pentru fiecare segment. Ea poate fi maximizată, minimizată, redimensionată, ascunsă şi derulată.

Fereastra Registru este o fereastră copil care afişează valorile registrelor microprocesorului. Are aceleaşi atribute cu fereastra Memorie.

Fereastra Consolă este o fereastră de dimensiune fixă care este folosită la recepţionarea ieşirilor programului şi asigură intrarea pentru programe. Poate fi minimizată şi ascunsă dar nu maximizată, redimensionată sau derulată. Programele interacţionează cu fereastra Consolă prin apeluri sistem.

Cele patru ferestre (principală, Sesiune, Memorie, Registru) pot coexista pe parcursul rulării unui program. Oricare din acestea poate fi adusă în prim plan, printr-un click pe bara Caption a ferestrei respective, celelalte trecând în plan secundar. Acest lucru nu se poate realiza şi cu fereastra Consolă, ea rămânând în prim plan atât timp cât ea este activă şi nu este minimizată.

1.4. PROBLEME DE LABORATOR PROPUSE SPRE REZOLVARE

1.4.1. NOTE EXPLICATIVE REFERITOARE LA BENCHMARK-URILE IMPLEMENTATE

Benchmark-urile prezentate sunt de dificultate medie (Conjectura lui Goldbach, afişarea recursivă în ordine inversă a numerelor citite de la tastatură) care utilizează pseudoinstrucţiunile ce expandează în apeluri system, lucrul cu stiva, prezentate anterior, pentru afişarea pe fereastra Consolă a şirurilor de caractere, valori întregi, caractere, pentru citirea de la tastatură a variabilelor de diverse tipuri (int, string, char), pentru terminarea programului. Se vor observa cu ajutorul simulatorului prin intermediul ferestrelor Data, Registru, Sesiune şi Consolă valorile din regiştri, conţinutul locaţiilor de memorie, instrucţiunile efectiv executate în urma rulării pas cu pas sau în mod continuu a programului.

Zona de date utilizator începe la adresa 10010000h. Iniţial, valorile din regiştrii generali sunt 0. Registrul Program Counter are valoarea PC=00400000h, care este adresa primei instrucţiuni a programului utilizator. Registrul pointer global la date, GP=10008000h, indică spre mijlocul unei zone de date de 64K octeţi (de la adresa 10000000h - la adresa 1000FFFFh) în segmentul de date statice.

1.4.2. SOLUŢII LA PROBLEME PROPUSE

1. (Conjectura lui Goldbach) Scrieţi un program în limbaj de asamblare MIPS, care citeşte de la tastatură, prin intermediul modulului Input.s, un număr n par, n>6. Să se determine toate reprezentările lui n ca sumă de numere prime, sumă cu număr minim de termeni. Afişarea se face pe consolă pe fiecare linie câte o soluţie.

Soluţia problemei 1

.data

Mesaj:

.asciiz "Introduceti numarul N (par si mai mare ca 6): "

msg1:

.asciiz "\n\tSuma: "

msg2:

.asciiz "+"

err1:

.asciiz "Va rog un numar par !"

err2:

.asciiz "Va rog un nr mai mare ca 6 !"

.text

Start:

li	$v0,4		# Citire Numar

la	$a0,Mesaj

syscall

li	$v0,5

syscall

sle	$a0,$v0,6

bnez	$a0,eroare1

addi	$a3,$v0,0	# in a3 numarul citit - fie N

li	$a0,2

div	$v0,$a0

mfhi	$a0

mflo	$a2		# in a2 mijlocul numarului N

bnez	$a0,eroare2

j	Cont

eroare1:

li	$v0,4

la $a0,err2		# afisare mesaj ajutator pentru testarea unui

# numar par  6

syscall

j	Start

eroare2:

li	$v0,4

la	$a0,err1	# afisare mesaj ajutator pentru testarea unui

# numar par

syscall

j	Start

Cont:

li	$t0,0

Cont1:

addi	$t0,$t0,1

sgt	$s0,$t0,$a2	# s0 devine 1 daca s-a trecut de

# mijlocul sirului si se incheie

# programul

bnez	$s0,Sfarsit

j verif_t0			# daca nu s-a trecut de mijlocul sirului verific

# daca i (primul element din suma) este prim

verif_t0:

li	$s2,1

repeta:

addi	$s2,$s2,1	# primul divizor s2=2

sge    $s5,$s2,$t0	# daca prezumtivul divizor a depasit numarul

# - i - adica s5=1 inseamna ca nu s-a impartit

# niciodata exact cu vreun divizor  numarul

# este prim

bnez	$s5,EPrim

div	$t0,$s2

mfhi	$s3

beqz	$s3,Cont1	# daca t0 se imparte la unul din divizorii sai

# (s2) atunci numarul curent nu este prim si se

# trece la urmatorul numar - (i+1)

j	repeta		# se verifica in continuare impartirea

# numarului - i - la un alt posibil divizor

EPrim:

li	$s2,1		# daca primul numar a fost prim - i - atunci se

# va testa daca si N-i este prim

sub	$s4,$a3,$t0	# s4=a3-t0

repeta_2:

addi	$s2,$s2,1	# din nou primul divizor ese s2=2

sge	$s5,$s2,$s4	# daca prezumtivul divizor a depasit numarul

# - (N-i) – # adica s5=1 inseamna ca nu s-a

# impartit niciodata exact cu vreun divizor =>

# numarul este prim

bnez	$s5,Afisare	# daca s5=1 inseamna ca ambele numere sunt

# prime

# deci va fi afisata perechea (i, N-i)

div	$s4,$s2

mfhi	$s3

beqz	$s3,Cont1	# daca (N-i) adica s4 se imparte la unul din

# divizorii sai (s2) atunci numarul curent nu

# este prim si se trece la urmatorul numar

# - (i+1)

j	repeta_2	# se verifica in continuare impartirea

# numarului - (N-i) - la un alt posibil divizor

Afisare:

li	$v0,4

la	$a0,msg1

syscall

li	$v0,1

addi	$a0,$t0,0

syscall			# afisare i (t0)

li	$v0,4

la	$a0,msg2

syscall

li	$v0,1

addi	$a0,$s4,0	# afisare N-i (s4)

syscall

j	Cont1		# verific o urmatoare pereche de numere

# (i+1, N-i-1)

Sfarsit:

li	$v0,10

syscall

2. Scrieţi un program folosind recursivitatea, care citeşte caractere de la tastatură şi le afişează în ordine inversă.

Obs. Nu se lucrează cu şiruri, nu se cunoaşte numărul de caractere citite, sfârşitul şirului va fi dat de citirea caracterului ‘0’.

Modificaţi programul astfel încât ‘0’ – care marchează sfărşitul şirului, să nu fie tipărit.

Soluţia problemei 2

.data

d3:	.asciiz "Dati un sir de caractere (sirul se incheie cu '0'): "

d4:	.asciiz "S-a tastat un sir vid !"

d5:	.asciiz "\nExecutia programului s-a incheiat !"

.globl main

.text

main:

subu $sp, $sp, 12

sw $ra, 8($sp)		# se pastreaza adresa de revenire in programul

# principal

sw $fp, 4($sp)		# se pastreaza pe stiva indicatorul de cadru cu

# valoarea din momentul inceperii executiei

# programului

addu $fp, $sp, 12	# se determina indicatorul de cadru

puts d3

li $t0,-1		# prima citire de la tastatura

et:

getc $a0		# se depune in a0 caracterul dorit

add $t0, $t0, 1

li $a1, 0x00000030	# codul ASCII al caracterului '0'

beq $a0, $a1, afis	# daca s-a tastat '0' atunci se indeplineste

# conditia de iesire din recursivitate si se trece

# la afisarea numerelor anterior citite

jal inv			# Nu s-a tastat '0' => se continua cu apelul

# recursiv

# al rutinei de inversare

afis:

putc $a0 		# dupa apel se face afisarea

bne $t0, 0, more_write	# t0!=0 => mai sunt elemente de citit

# din stiva si de afisat

j end			# t0=0 => nu mai sunt elemente in stiva se va

# afisa mesajul de sfarsit program

more_write:

lw $a0, 0($fp)		# se preia in a0 caracterul ce va fi afisat

lw $ra, 8($sp)		# se reface adresa de revenire din subrutina

lw $fp, 4($sp)		# se reface indicatorul de cadru

addu $sp, $sp, 12	# se reface indicatorul de stiva

add $t0, $t0, -1

j $ra

inv:

subu $sp, $sp, 12	# se determina cadrul de stiva

sw $ra, 8($sp)		# se salveaza pe stiva adresa de revenire - ra –

# fiind o functie recursiva

sw $fp, 4($sp)		# se salveaza indicatorul de cadru

addu $fp, $sp, 12

sw $a0, 0($fp)		# se salveaza pe stiva a0 (valoarea citita)

j et

end:

puts d5			# afisare mesaj 'Executia programului s-a

# incheiat!'

done

Pentru ca programul să nu mai afişeze caracterul ‘0’ care marchează sfărşitul şirului, în codul sursă al programului prezentat mai sus se vor face următoarele modificări:

  - După instrucţiunea jal inv (apelul de subrutină) nu se mai scrie instrucţiunea putc $a0 (afişarea caracterului curent) iar,

  - În “subrutina” more_write înainte de revenirea din subprogram j $ra se va înscrie instrucţiunea putc $a0.

1.4.3. PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE

- Scrieţi şi testaţi un program în limbaj de asamblare MIPS care să calculeze şi afişeze primele 24 numere prime. Un număr n este prim dacă el se divide exact doar cu 1 şi cu el însuşi. Pentru uşurinţă să se implementeze întâi o rutină test_prime(n), care întoarce 1 (sau un mesaj “Numărul este prim!”) dacă numărul este prim şi 0 (sau mesaj “Numărul nu este prim!”), altfel. Folosindu-ne apoi de această rutină se va scrie un program care parcurge numerele naturale şi testează dacă fiecare este prim. Se vor afişa primele astfel de 24 de numere, fiecare pe un rând nou [n (iniţial 24) - va putea lua ulterior orice valoare]. Testarea programului se va face pe simulatorul SPIM. Se vor rula programele pas cu pas, se vor modifica parametrii (numărul de test - în cazul rutinei testprime şi numărul de numere prime generate - în cazul programului de generare a numerelor prime) şi se va verifica corectitudinea rezultatelor. Întrucât în fereastra Consolă nu încap decât maxim 25 numere prime pe o linie şi consola prezintă maxim 24 de linii, se va modifica programul astfel încât să poată fi afişate maxim n=2425 numere prime.

- Scrieţi un program care să calculeze factorialul unui număr natural n (de exemplu n=10). Se va folosi o rutină de calcul recursiv fact, care-l obţine pe n! din înmulţirea lui (n-1)! cu n. Codul scris în limbaj de asamblare al rutinei va ilustra cum programul afectează stiva, regiştrii $sp, $fp, $ra. Programul principal main va creea cadrul de stivă şi salvează regiştrii $fp şi $ra (pointer-ul de cadru şi adresa de revenire din procedură). Să se ruleze programul pas cu pas, să se urmărească conţinutul stivei şi al regiştrilor, actualizarea regiştrilor la revenirea din subrutină şi corectitudinea rezultatelor.

- Scrieţi un program care să sorteze un şir de n (n fiind citit de la tastatură) numere întregi prin metoda “bulelor” (bubblesort). Rulaţi programul pentru diverse şiruri de numere de dimensiuni diferite.

Obs:

- O deficienţă a simulatorului SPIM constă în imposibilitatea de a varia diferiţi parametri arhitecturali ai procesorului (latenţa instrucţiunilor, număr unităţi de execuţie), precum şi validarea sau invalidarea unor tehnici gen  forwarding.

- Modul preferat de rulare al programelor este pas cu pas. Programele pot fi executate şi prin puncte de întrerupere, dificultatea constă însă în cunoaşterea exactă a adreselor instrucţiunilor pe care se stabileşte întreruperea.